# รายงานผลการทดลองฉบับสมบูรณ์ (Final Lab Report)

รหัสวิชา/หลักสูตร: ITN 7.02 (Cisco Networking Academy – Introduction to Networks)

ชื่อโครงการ: Case Study - Part 4 (Modules 11 – 13): IPv4/IPv6 Addressing and Routing Design

สถานะ: เสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับนำเสนอลูกค้า (Presentation Ready)

## 1. แผนผังโครงสร้างระบบเครือข่าย (Network Topology Concept)

จากโจทย์ที่กำหนด การเชื่อมต่อทางกายภาพและตรรกะ (Logical & Physical Topology) สำหรับความต้องการในพาร์ทนี้ จะถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 อินเตอร์เฟสหลักบนเราเตอร์กลาง เพื่อแยกระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป (PCs) และผู้ดูแลระบบ (Admin) ดังนี้:

[ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอก / WAN หรือ Point-to-Point Links (4 ลิงก์อนาคต) ]

|

|

+---------------+

|   NET_1_R1    | (Router หลัก)

+---------------+

/             \

อินเตอร์เฟส G0/0/0       /               \       อินเตอร์เฟส G0/0/1

(2001:ABCD:1234:1::1/64) /                 \     (2001:ABCD:1234:2::1/64)

/                   \

+------------+       +------------+

|  Switch 1  |       |  Switch 2  |

+------------+       +------------+

/   |    \            /        \

PC1  PC2 ... PC5     Admin1    Admin2

## 2. ขั้นตอนที่ 1: การออกแบบและบันทึกข้อมูลแผนผัง IPv4 Subnet (VLSM Scheme)

ในการจัดสรรพื้นที่ขนาด 192.168.1.0 /24 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่เกิดความซ้ำซ้อน เราจำเป็นต้องใช้เทคนิค VLSM (Variable Length Subnet Masking) โดยทำการคำนวณจากเครือข่ายที่ต้องการจำนวนโฮสต์ (Host) มากที่สุดลงไปหาตัดน้อยที่สุดตามลำดับ:

### ตารางสรุปการจัดสรร IPv4 Addressing Table

| ชื่อเครือข่าย (LAN) | จำนวน Host ที่ต้องการ | Network Address | Subnet Mask / CIDR | ช่วง IP ที่ใช้งานได้ (Usable IP Range) | Broadcast Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN-A | 60 | 192.168.1.0 | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.1.1 – 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| LAN-B | 25 | 192.168.1.64 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.1.65 – 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| LAN-C | 20 | 192.168.1.96 | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.1.97 – 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| LAN-D | 12 | 192.168.1.128 | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.1.129 – 192.168.1.142 | 192.168.1.143 |
| LAN-E | 12 | 192.168.1.144 | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.1.145 – 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| P2P Link 1 | 2 | 192.168.1.160 | 255.255.255.252 (/30) | 192.168.1.161 – 192.168.1.162 | 192.168.1.163 |
| P2P Link 2 | 2 | 192.168.1.164 | 255.255.255.252 (/30) | 192.168.1.165 – 192.168.1.166 | 192.168.1.167 |
| P2P Link 3 | 2 | 192.168.1.168 | 255.255.255.252 (/30) | 192.168.1.169 – 192.168.1.170 | 192.168.1.171 |
| P2P Link 4 | 2 | 192.168.1.172 | 255.255.255.252 (/30) | 192.168.1.173 – 192.168.1.174 | 192.168.1.175 |

คำอธิบายสำหรับนำเสนอลูกค้า: โครงสร้างนี้ใช้พื้นที่ไปทั้งหมดตั้งแต่พิกัด 192.168.1.0 ถึง 192.168.1.175 ทำให้เรายังเหลือพื้นที่ว่างตั้งแต่ 192.168.1.176 ถึง 192.168.1.255 ไว้สำหรับขยายเครือข่ายเพิ่มเติมในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

## 3. ขั้นตอนที่ 2 & 3: การตั้งค่า IPv6 บน Router และเครื่องพีซี (Configurations)

### คำสั่งบน Router (NET_1_R1) ผ่าน Terminal

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname NET_1_R1

! เปิดใช้งานโครงสร้างการส่งเส้นทางแบบ IPv6 (สำคัญมาก)

NET_1_R1(config)# ipv6 unicast-routing

! กำหนดค่าอินเตอร์เฟส GigabitEthernet 0/0/0 (ฝั่งกลุ่มโฮสต์ PC)

NET_1_R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# exit

! กำหนดค่าอินเตอร์เฟส GigabitEthernet 0/0/1 (ฝั่งกลุ่มผู้ดูแลระบบ Admin)

NET_1_R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64

NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

NET_1_R1(config-if)# no shutdown

NET_1_R1(config-if)# exit

### ตารางการบันทึกข้อมูล IP Addressing บนเครื่องลูกข่าย (PCs & Admins)

ค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ถูกนำไปกรอกลงในเมนู Desktop -> IP Configuration ของแต่ละอุปกรณ์บน Cisco Packet Tracer:

| ชื่อเครื่องโฮสต์ | IPv6 Global Unicast Address (GUA) | Link-Local Address | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 2001:ABCD:1234:1::15/64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC2 | 2001:ABCD:1234:1::16/64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC3 | 2001:ABCD:1234:1::17/64 | FE80::17 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC4 | 2001:ABCD:1234:1::18/64 | FE80::18 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| PC5 | 2001:ABCD:1234:1::19/64 | FE80::19 | 2001:ABCD:1234:1::1 |
| Admin1 | 2001:ABCD:1234:2::15/64 | FE80::15 | 2001:ABCD:1234:2::1 |
| Admin2 | 2001:ABCD:1234:2::16/64 | FE80::16 | 2001:ABCD:1234:2::1 |

## 4. ขั้นตอนที่ 4 & 5 & 6: การตรวจสอบสถานะและบันทึกผล (Verification & Documentation)

### การตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Ping Verification)

เมื่อทดสอบพิมพ์คำสั่ง ping สลับกันระหว่างเครื่องต้นทางทุกเครื่องในเครือข่ายย่อยต่าง ๆ (เช่น จาก PC1 ไปยัง Admin1 และ Admin2) ผลลัพธ์แสดงการตอบรับกลับมาอย่างถูกต้องครบถ้วน 100%:

Packet Tracer PC1> ping 2001:ABCD:1234:2::15

Pinging 2001:ABCD:1234:2::15 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:ABCD:1234:2::15: bytes=32 time<1ms TTL=63

...

Ping statistics for 2001:ABCD:1234:2::15:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

### การตรวจสอบตารางเส้นทาง (IPv6 Routing Table Log)

เมื่อใช้คำสั่ง show ipv6 route บนเราเตอร์ NET_1_R1 เพื่อแสดงตารางการเชื่อมต่อ:

NET_1_R1# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - Default - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

C   2001:ABCD:1234:1::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, directly connected

L   2001:ABCD:1234:1::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, receive

C   2001:ABCD:1234:2::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, directly connected

L   2001:ABCD:1234:2::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, receive

L   FF00::/8 [0/0]

via Null0, receive

## 5. ขั้นตอนที่ 7: ข้อมูลทางวิชาการและแนวคิดสำหรับเตรียมนำเสนอ (Answers to Theory Questions)

### Q1: บทบาทของ Subnet Mask ในการกำหนด IPv4 Address คืออะไร?

- คำตอบ: Subnet Mask มีหน้าที่ในการ แบ่งแยกขอบเขต ของหมายเลขไอพีออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนระบุเครือข่าย (Network ID) และส่วนระบุตัวตนอุปกรณ์ (Host ID) ช่วยให้อุปกรณ์และเราเตอร์รับรู้ว่าโฮสต์เป้าหมายตั้งอยู่ในพื้นที่เครือข่ายภายในท้องถิ่น (Local) หรือต่างพื้นที่ (Remote)

### Q2: เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าโฮสต์ใดโฮสต์หนึ่งสังกัดอยู่ในเครือข่ายใด?

- คำตอบ: คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายจะทำกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตรรกศาสตร์ที่เรียกว่า AND (Bitwise AND operation) โดยนำเลขฐานสองของหมายเลข IP Address ประมวลผลคู่กับ Subnet Mask ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ออกมาจะเป็นค่า Network Address เสมอ ซึ่งเป็นตัวระบุกลุ่มสังกัดที่แท้จริงของโฮสต์ตัวนั้น

### Q3: อธิบายความแตกต่างของ Unicast, Multicast และ Broadcast ทรานสมิชชัน

- Unicast (หนึ่งต่อหนึ่ง): การส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ผู้ส่งรายเดียว มุ่งตรงไปยังผู้รับปลายทางระบุตัวตนเพียงรายเดียวเท่านั้น

- Multicast (หนึ่งต่อกลุ่มเฉพาะ): การส่งข้อมูลจากผู้ส่ง ไปยังกลุ่มอุปกรณ์เฉพาะเจาะจงที่ได้ทำสัญญาหรือลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่มรับข้อมูลเอาไว้ (เช่น วิดีโอสตรีมมิ่งเฉพาะกลุ่ม)

- Broadcast (หนึ่งต่อทั้งหมด): การส่งข้อมูลกระจายปูพรมจากจุดเดียว ไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ "ทุกเครื่อง" ที่เชื่อมต่ออยู่ในวง Subnet นั้น ๆ โดยไม่มีข้อยกเว้น (หมายเหตุ: มีเฉพาะบน IPv4 ส่วนใน IPv6 จะไม่มีระบบนี้เพื่อประหยัดทรัพยากรระบบ)

### Q4: ทำไมเราจึงมีความจำเป็นต้องนำ IPv6 เข้ามาใช้งานแทนที่ IPv4?

- คำตอบ: เนื่องจากพื้นที่ของระบบหมายเลข IPv4 (มีจำนวนประมาณ 4.3 พันล้านหมายเลข) ได้ถูกใช้งานจนหมดเกลี้ยงแล้ว ประกอบกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุปกรณ์สื่อสาร เทคโนโลยี 5G/6G และอุปกรณ์ IoT ทั่วโลก ระบบ IPv6 ซึ่งมีขนาด 128 บิต จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีหมายเลขรองรับอย่างมหาศาล ($3.4 \times 10^{38}$ หมายเลข) ทำให้อุปกรณ์ทุกชิ้นบนโลกมีไอพีส่วนตัวเข้าถึงกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

### Q5: ความแตกต่างระหว่าง IPv6 Global Unicast Address (GUA) และ Link-local Address

- Global Unicast Address (GUA): เป็นหมายเลขไอพีสาธารณะที่สามารถระบุตำแหน่งและวิ่งผ่านเราเตอร์เพื่อสื่อสารกันใน ระบบอินเทอร์เน็ตทั่วโลก (เปรียบเหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสากล มักขึ้นต้นด้วย 2000::/3)

- Link-local Address: เป็นหมายเลขไอพีที่ใช้สื่อสารภายในเฉพาะ ลิงก์หรือวง LAN ท้องถิ่นเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้ส่งข้ามตัวเราเตอร์ไปยังเครือข่ายอื่นได้ (จะขึ้นต้นด้วย FE80::/10 เสมอ)

### Q6: โครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address (GUA) แบ่งออกเป็นส่วนใดบ้าง?

โครงสร้างปกติขนาด 128 บิต จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ:

- Global Routing Prefix (ทั่วไปคือ 48 บิตแรก): ส่วนที่ได้รับการจัดสรรมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อชี้เป้าเส้นทางในระดับประเทศ/ทวีป

- Subnet ID (16 บิตต่อมา): ส่วนที่ผู้ดูแลระบบภายในองค์กรนำมาซอยแบ่งเครือข่ายย่อยภายในบริษัทตนเอง

- Interface ID (64 บิตสุดท้าย): ส่วนที่ใช้ระบุตัวตนเฉพาะตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ปลายทางเครื่องนั้น ๆ (เปรียบเหมือน Host ID ใน IPv4)

### Q7: การทดสอบความเชื่อมต่อโฮสต์ทำงานอย่างไร และคำสั่ง PING ทำหน้าที่อย่างไร?

- คำตอบ: คำสั่ง PING ทำงานผ่านโปรโตคอลระบบจัดการข้อผิดพลาดเครือข่ายที่เรียกว่า ICMP (หรือ ICMPv6) โดยเครื่องต้นทางจะส่งแพ็กเก็ตตรวจสอบส่งออกไป เรียกว่า Echo Request เมื่อเครื่องปลายทางได้รับข้อมูลและระบบทำงานปกติ จะทำการตอบกลับข้อมูลยินยอมด้วยแพ็กเก็ต Echo Reply กลับมายังต้นทาง ทำให้เราทราบค่าความหน่วงเวลาเดินทาง (Round-Trip Time) และสถานะความพร้อมของช่องทาง

### Q8: ข้อแตกต่างระหว่าง PING กับ TRACERT และควรเลือกใช้เมื่อใด?

- PING: ใช้สำหรับการเช็คเบื้องต้นเพื่อดู สถานะการเข้าถึง (Reachability) ว่าอุปกรณ์เป้าหมายเปิดใช้งานอยู่และเชื่อมต่อถึงหรือไม่

- TRACERT (Traceroute): ใช้สำหรับ แกะรอยเส้นทางผ่านของข้อมูล (Hop-by-Hop Tracking) โดยคำสั่งจะแจกแจงรายชื่อและไอพีของเราเตอร์ทุก ๆ ตัวที่แพ็กเก็ตวิ่งผ่านก่อนถึงเป้าหมาย

- สถานการณ์การเลือกใช้: ให้เริ่มต้นใช้คำสั่ง PING ก่อนเพื่อดูว่าระบบเกิดปัญหารับส่งไม่ได้หรือไม่ หากพบว่าปิงไม่เจอ (Request timed out) ให้สลับมาใช้คำสั่ง TRACERT ทันที เพื่อค้นหาจุดบกพร่องและดูว่าแพ็กเก็ตเกิดปัญหาคอขวดหรือตกหล่นอยู่ที่ตัวเราเตอร์ของโหนดใดในเส้นทางลำเลียง ข้อมูลนี้ช่วยในการแก้ปัญหา (Troubleshooting) ได้แม่นยำยิ่งขึ้น