# รายงานผลการทดลอง: การกำหนดค่าเครือข่ายไร้สาย (Configure a Wireless Network)

## 1. คำตอบสำหรับคำถามในแต่ละส่วน (Step-by-Step Question Answers)

### Part 1: Step 2 – การตรวจสอบค่าหลังจากเครื่อง Admin ใช้ DHCP

- คำถาม: หมายเลข IP Address, Subnet Mask และ Default Gateway ของคอมพิวเตอร์ Admin คืออะไร?

  - คำตอบโดยทั่วไป (Values can vary):

    - IP Address: 192.168.0.100 (หรือหมายเลขแรกใน pool ที่เราเตอร์แจกมา)

    - Subnet Mask: 255.255.255.0

    - Default Gateway: 192.168.0.1

### Part 1: Step 3 – การเชื่อมต่อเข้าหน้า Web Interface ของ WR

- คำถาม: หมายเลข IP Address ของเครื่อง Admin อยู่ภายในช่วง (Range) ของ DHCP Server หรือไม่? และเป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่? จงอธิบาย

  - คำตอบ: อยู่ภายในช่วง และเป็นไปตามที่คาดไว้ เนื่องจากค่าเริ่มต้นของเราเตอร์ไร้สาย (Wireless Router - WR) จะกำหนดให้แจก IP ตั้งแต่ช่วง 192.168.0.100 ขึ้นไปจนถึง 192.168.0.149 (รองรับสูงสุด 50 อุปกรณ์) ดังนั้น เครื่อง Admin ที่ตั้งค่าเป็น DHCP จึงได้รับหมายเลขแรกในกลุ่มนี้โดยอัตโนมัติ

### Part 4: Step 2 – การเปลี่ยนช่วงหมายเลข DHCP บน WR

- คำถาม (f): หลังจากกด Save Settings เพื่อเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเราเตอร์จาก 192.168.0.1 เป็น 192.168.50.1 หน้าเว็บเบราว์เซอร์จะขึ้นข้อความล้มเหลว (Request Timeout) ในเวลาต่อมา เป็นเพราะเหตุใด?

  - คำตอบ: เป็นเพราะว่าเมื่อระบบฝั่ง LAN ของเราเตอร์เปลี่ยนเครือข่ายย่อย (Subnet) ไปเป็น 192.168.50.0/24 แล้ว แต่เครื่อง Admin ยังคงถือครองหมายเลข IP เดิมอยู่ (192.168.0.100) ซึ่งอยู่คนละเน็ตเวิร์ก ทำให้เครื่อง Admin ไม่สามารถสื่อสารกับ Gateway ตัวใหม่ที่ย้ายไปอยู่ที่พิกัด 192.168.50.1 ได้อีกต่อไป จนกว่าจะทำการต่ออายุสัญญาไอพี (IP Renewal)

- คำถาม (i): ข้อมูลหมายเลข IP ใหม่ของเครื่อง Admin หลังจากใช้คำสั่ง ipconfig /renew คืออะไร?

  - คำตอบ: * IP Address: 192.168.50.100

    - Subnet Mask: 255.255.255.0

    - Default Gateway: 192.168.50.1

    - DNS Server: 200.165.201.1

- คำถาม (l): ข้อสังเกตที่พบว่า Laptop1 หันไปเชื่อมต่อกับเครื่อง Access Point (AP) แทนที่จะเชื่อมต่อกับ Wireless Router (WR) โดยตรง เป็นเพราะเหตุใด?

  - คำตอบ: เป็นเพราะกลไกการเลือกสัญญาณไร้สายของอุปกรณ์ลูกข่าย โดย Laptop1 อยู่ในตำแหน่งทางกายภาพที่ใกล้กับตัว Access Point (AP) มากกว่า ส่งผลให้ค่าความเข้มของสัญญาณไร้สาย (RSSI / Signal Strength) จากตัว AP มีความแรงและเสถียรมากกว่าสัญญาณที่ส่งมาจากตัว WR โดยตรง อุปกรณ์จึงเลือกเกาะช่องสัญญาณ (Channel) ที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

## 2. สรุปบันทึกการกำหนดค่าอุปกรณ์ (Device Configuration Summary Log)

### 1. การตั้งค่าอินเตอร์เฟสขาอินเทอร์เน็ตบน WR (Internet Setup)

- Connection Type: Static IP

- Internet IP Address: 209.165.200.225

- Subnet Mask: 255.255.255.252

- Default Gateway: 209.165.200.226

- DNS Server: 209.165.201.1

### 2. การตั้งค่าระบบไร้สาย 2.4 GHz (Wireless Settings)

- Network Name (SSID): aCompany (ตัวอักษรพิมพ์เล็ก-ใหญ่มีผล)

- Standard Channel: 6 - 2.437GHz

- 5 GHz Frequencies: Disabled (ปิดใช้งานทั้งหมด)

- Security Mode: WPA2 Personal

- Encryption Type: AES

- Passphrase: Cisco123!

### 3. การตั้งค่าที่ตัวขยายสัญญาณ Access Point (AP)

- Port 1 SSID: aCompany

- Authentication: WPA2-PSK

- Passphrase: Cisco123!

- Encryption: AES

### 4. การจัดการระบบความปลอดภัย (Administration)

- Router Access Password: เปลี่ยนจากค่าเริ่มต้นเป็น cisco

- Local Router IP: 192.168.50.1

- DHCP Range: 192.168.50.100 ถึง 192.168.50.149