Packet Tracer - Investigate STP Loop Prevention

Objectives

In this lab, you will observe spanning-tree port states and watch the spanning-tree convergence process. = Describe the operation of Spanning Tree Protocol.

= Explain how Spanning Tree Protocol prevents switching loops while allowing redundancy in switched networks. Background / Scenario

In this activity you will use Packet Tracer to observe the operation of Spanning Tree Protocol in a simple switched network that has redundant paths.

Instructions

Part 1: Observe a Converged Spanning-Tree Instance

Step 1: Verify Connectivity.

Ping from PC1 to PC2 to verify connectivity between the hosts. Your ping should be successful.

Step 2: View spanning-tree status on each switch.

Use the show spanning-tree vlan 1 command to gather information about the spanning tree status of each switch. Complete the table. For the purposes of the activity, only consider information about the Gigabit trunk ports. The Fast Ethernet ports are access ports that have end devices connected and are not part of the inter-switch trunk-based spanning tree. Open configuration window

| Switch | Port | Status (FWD, BLKâ€¦) blank | Root Bridge? |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 S1 | G0/1 | blank | blank |
|  | G0/2 | blank | blank |
| S2 S2 | G0/1 | blank | blank |
|  | G0/2 | blank | blank |
| S3 S3 | G0/1 | blank | blank |
|  | G0/2 |  | blank |

Blank Line - no additional information

Blank Line - no additional information

Packet Tracer uses a different link light on one of the connections between the switches.

Questions:

What do you think this this link light means?

What path will frames take from PC1 to PC2?

Why do the frames not travel through S3?

Why has spanning tree placed a port in blocking state?

Close configuration window

Part 2: Observe spanning-tree convergence

Step 1: Remove the connection between S1 and S2.

a. Open a CLI window on switch S3 and issue the command show spanning-tree vlan 1. Leave the CLI window open. Open configuration window

b. Select the delete tool from the menu bar and click the cable that connects S1 and S2.

Step 2: Observe spanning-tree convergence.

a. Quickly return to the CLI prompt on switch S3 and issue the show spanning-tree vlan 1 command.

b. Use the up-arrow key to recall the show spanning-tree vlan 1 command and issue it repeatedly until the orange link light on the cable turns green. Observe the status of port G0/2.

Question:

What do you see happen to the status of the G0/2 port during this process?

You have observed the transition in port status that occurs as a spanning-tree port moves from blocking to forwarding state. c. Verify Connectivity by pinging from PC1 to PC2. Your ping should be successful.

Are any ports showing an orange link light that indicates that the port is in a spanning-tree state other than forwarding? Why or why not?

Close configuration window

End of document

# รายงานผลการทดลอง: การตรวจสอบการป้องกันลูปด้วยโปรโตคอล STP (Lab 4 - Investigate STP Loop Prevention)

## 1. โครงสร้างและสถาปัตยกรรมเครือข่าย (Network Topology & Architecture)

เครือข่ายนี้ใช้โครงสร้างแบบสามเหลี่ยมที่มีความซ้ำซ้อน (Redundant Triangle Topology) ประกอบด้วยสวิตช์ 3 ตัว (S1, S2, S3) เชื่อมต่อถึงกันผ่านลิงก์ Trunk แบบ Gigabit Ethernet

- ความซ้ำซ้อนและการเกิดลูป (Redundancy & Loops): การเชื่อมต่อสวิตช์ 3 ตัวให้เป็นลูปทางกายภาพช่วยให้ระบบมีเส้นทางสำรอง (Hardware Redundancy) อย่างไรก็ตาม หากไม่มีโปรโตคอล Spanning Tree Protocol (STP) โครงสร้างลักษณะนี้จะทำให้เกิดภัยพิบัติทางระบบเครือข่าย เช่น Broadcast Storm (พายุบรอดคาสต์) และความไม่เสถียรของตาราง MAC Address (MAC Table Instability)

- พฤติกรรมของ STP (STP Behavior): เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลูป STP จะทำการเลือกสวิตช์ตัวหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่เป็น Root Bridge จากนั้นสวิตช์ตัวอื่นๆ จะคำนวณหาเส้นทางที่มีต้นทุนต่ำที่สุด (Lowest-cost path) เพื่อส่งข้อมูลกลับมายัง Root Bridge ส่วนเส้นทางซ้ำซ้อนใดๆ ที่อาจทำให้เกิดลูปจะถูกปรับให้อยู่ในสถานะ Blocking (BLK) เพื่อปิดใช้งานการส่งต่อข้อมูลบนลิงก์นั้น

## 2. การกำหนดค่าอุปกรณ์ทั้งหมด (Complete Device Configurations)

เนื่องจากการทดลองนี้เน้นที่การสังเกตพฤติกรรมเริ่มต้นของโปรโตคอล Spanning Tree ค่าคอนฟิกูเรชันหลักจึงเป็นการเปิดใช้งานพอร์ต Trunk บนอินเตอร์เฟส Gigabit และการตั้งค่าพื้นฐานสำหรับใช้บริหารจัดการบน VLAN 1

### การตั้งค่าสวิตช์ 1 (S1 Configuration)

S1> enable

S1# configure terminal

! ตั้งค่าพอร์ตอินเตอร์เฟส Trunk เชื่อมไปยัง S2 และ S3

S1(config)# interface range g0/1 - 2

S1(config-if-range)# switchport mode trunk

S1(config-if-range)# no shutdown

S1(config-if-range)# exit

! กำหนดหมายเลข IP สำหรับบริหารจัดการบน VLAN 1 (ค่าเริ่มต้น)

S1(config)# interface vlan 1

S1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# exit

### การตั้งค่าสวิตช์ 2 (S2 Configuration)

S2> enable

S2# configure terminal

! ตั้งค่าพอร์ตอินเตอร์เฟส Trunk เชื่อมไปยัง S1 และ S3

S2(config)# interface range g0/1 - 2

S2(config-if-range)# switchport mode trunk

S2(config-if-range)# no shutdown

S2(config-if-range)# exit

! ตั้งค่าพอร์ต Access สำหรับต่อคอมพิวเตอร์ PC1

S2(config)# interface FastEthernet0/1

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 1

S2(config-if)# no shutdown

S2(config-if)# exit

! หมายเลข IP สำหรับบริหารจัดการ

S2(config)# interface vlan 1

S2(config-if)# ip address 192.168.1.12 255.255.255.0

S2(config-if)# no shutdown

S2(config-if)# exit

### การตั้งค่าสวิตช์ 3 (S3 Configuration)

S3> enable

S3# configure terminal

! ตั้งค่าพอร์ตอินเตอร์เฟส Trunk เชื่อมไปยัง S1 และ S2

S3(config)# interface range g0/1 - 2

S3(config-if-range)# switchport mode trunk

S3(config-if-range)# no shutdown

S3(config-if-range)# exit

! ตั้งค่าพอร์ต Access สำหรับต่อคอมพิวเตอร์ PC2

S3(config)# interface FastEthernet0/1

S3(config-if)# switchport mode access

S3(config-if)# switchport access vlan 1

S3(config-if)# no shutdown

S3(config-if)# exit

! หมายเลข IP สำหรับบริหารจัดการ

S3(config)# interface vlan 1

S3(config-if)# ip address 192.168.1.13 255.255.255.0

S3(config-if)# no shutdown

S3(config-if)# exit

## 3. ตารางกำหนดหมายเลขไอพีอ้างอิง (Reference Addressing Table)

| อุปกรณ์ (Device) | อินเตอร์เฟส (Interface) | หมายเลข IP (IP Address) | Subnet Mask | เชื่อมต่อกับ (Connected To) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | Core / Trunking Node |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | Distribution Node |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | Distribution Node |
| PC1 | NIC | 192.168.1.21 | 255.255.255.0 | S2 ($F0/1$) |
| PC2 | NIC | 192.168.1.22 | 255.255.255.0 | S3 ($F0/1$) |

## 4. การวิเคราะห์สถานะ Spanning Tree และคำตอบของคำถาม (Spanning Tree State Analysis & Answers)

### ส่วนที่ 1: ตารางแสดงสถานะหลังระบบคงตัวแล้ว (Converged Instance State Table)

อ้างอิงจากการเลือกโครงสร้าง Spanning Tree มาตรฐาน โดยกำหนดให้ S1 ถือครองหมายเลข MAC Address ต่ำที่สุด หรือมีค่า Priority สูงที่สุด (Root Bridge):

| สวิตช์ (Switch) | พอร์ต (Port) | สถานะ (Status) | เป็น Root Bridge หรือไม่? |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | $G0/1$ | FWD (Forwarding) | ใช่ (Yes) |
| S1 | $G0/2$ | FWD (Forwarding) | ใช่ (Yes) |
| S2 | $G0/1$ | FWD (Forwarding) | ไม่ใช่ (No) |
| S2 | $G0/2$ | FWD (Forwarding) | ไม่ใช่ (No) |
| S3 | $G0/1$ | FWD (Forwarding) | ไม่ใช่ (No) |
| S3 | $G0/2$ | BLK (Blocking) | ไม่ใช่ (No) |

### คำตอบสำหรับคำถามนำทาง (Guided Questions)

- ไฟเชื่อมต่อสีส้ม (Orange link light) หมายถึงอะไร?

  - คำตอบ: หมายถึงพอร์ตนั้นอยู่ในสถานะไม่ส่งต่อข้อมูล (Non-forwarding state) ซึ่งระบุเจาะจงลงไปคือสถานะ Blocking (BLK) ที่ถูกบังคับใช้โดยโปรโตคอล STP เพื่อตัดลูป

- เฟรมข้อมูลจะใช้เส้นทางใดในการเดินทางจาก PC1 ไปยัง PC2?

  - คำตอบ: เฟรมข้อมูลจะเดินทางจาก PC1 $\rightarrow$ S2 $\rightarrow$ S1 $\rightarrow$ S3 $\rightarrow$ PC2

- ทำไมเฟรมข้อมูลถึงไม่เดินทางผ่านลิงก์ตรงระหว่าง S2 และ S3?

  - คำตอบ: เพราะเส้นทางสายตรงระหว่าง S2 และ S3 มีพอร์ตหนึ่งที่ถูกปรับให้อยู่ในสถานะ Blocking เอาไว้ (พอร์ต $G0/2$ บน S3) เพื่อทำลายลูปการส่งเส้นทางทางตรรกะ

- ทำไม Spanning Tree ถึงต้องปรับให้พอร์ตหนึ่งอยู่ในสถานะ Blocking?

  - คำตอบ: เพื่อป้องกันไม่ให้เฟรมข้อมูลวิ่งวนเวียนอยู่ในเส้นทางสามเหลี่ยมที่ซ้ำซ้อนอย่างไม่สิ้นสุด เนื่องจากเฮดเดอร์ของ Ethernet ในระดับ Layer 2 ไม่มีตัวนับ Time-to-Live (TTL) เหมือนกับ IPv4/IPv6 ใน Layer 3 หากไม่มี STP คอยบล็อกพอร์ต เฟรมประเภท Broadcast จะวิ่งวนไปเรื่อยๆ จนทำให้แบนด์วิดท์เต็มและระบบเครือข่ายล่ม (Crash) ในที่สุด

## 5. แผนการตรวจสอบและการล่มสลายเพื่อเปลี่ยนเส้นทาง (Verification & Convergence Playbook)

### ขั้นตอน A: ตรวจสอบสถานะเริ่มต้น

ตรวจสอบสถานะความคงตัวของ STP บนสวิตช์ S3 ด้วยคำสั่ง:

S3# show spanning-tree vlan 1

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่คาดหวัง:

Interface        Role Status Cost      Type

--------------------------------------------

Gi0/1            Root FWD    4         P2p

Gi0/2            Altn BLK    4         P2p

### ขั้นตอน B: ตรวจสอบระดับโฮสต์พื้นฐาน

ตรวจสอบการตั้งค่าอินเตอร์เฟสท้องถิ่นบน PC1:

C:\> ipconfig

ทดสอบตรวจสอบความโปร่งใสของเส้นทาง (Path Transparency) ผ่านกลไกการป้องกันลูปโดยการรันคำสั่ง ping และ traceroute:

C:\> ping 192.168.1.22

ผลลัพธ์: Reply from 192.168.1.22: bytes=32 time<1ms TTL=128 (สำเร็จ)

C:\> tracert 192.168.1.22

ผลลัพธ์: เส้นทางสามารถค้นหาปลายทางผ่านจุดเชื่อมต่อมาตรฐานย้อนผ่าน S1 ได้อย่างถูกต้องโดยไม่มีการวนลูป

### ขั้นตอน C: สังเกตการเปลี่ยนเส้นทางเมื่อลิงก์ขาด (Convergence Loop Failover)

เมื่อเราทำการ ลบหรือตัดสายเคเบิล ที่เชื่อมต่อระหว่าง S1 และ S2 ออก สวิตช์ S3 จะต้องปรับเปลี่ยนสถานะของพอร์ตที่เคยถูกบล็อกอยู่ ($G0/2$) ให้กลับมาทำงานเพื่อกู้คืนการเชื่อมต่อ

หากเราใช้คำสั่งตรวจดูสถานะบน S3 เป็นระยะๆ จะเห็นลำดับการเปลี่ยนผ่านสถานะตามโครงสร้างดั้งเดิม (Classic STP Sequence) ดังนี้:

- BLK (Blocking): ปล่อยทิ้งข้อมูลทราฟฟิกทั่วไป

- LIS (Listening): ประมวลผลแพ็กเก็ต BPDU เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีลูปเกิดขึ้นใหม่

- LRN (Learning): เริ่มเรียนรู้และบันทึกข้อมูลลงตาราง MAC Address

- FWD (Forwarding): พอร์ตเปลี่ยนเป็นสีเขียวและทำงานเต็มรูปแบบเพื่อส่งต่อเฟรมข้อมูล

C:\> ping 192.168.1.22

ผลลัพธ์หลังระบบคงตัวใหม่ (Post-Convergence): ลิงก์กู้คืนระบบกลับมาทำงานสำเร็จ! และจะไม่มีสัญญาณไฟสีส้มปรากฏในระบบอีกต่อไป เนื่องจากเครือข่ายสูญเสียความซ้ำซ้อนทางกายภาพไปแล้ว ลูปจึงถูกทำลายไปโดยปริยาย

## 6. ข้อคิดเห็นและสิ่งที่ได้เรียนรู้ (Personal Reflections)

- ฮีโร่ผู้เงียบสงบของ Layer 2 (The Silent Hero of Layer 2): การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า STP เป็นโปรโตคอลที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาเสถียรภาพของเครือข่าย มันทำงานอยู่เบื้องหลังโดยสิ้นเชิง คอยจัดการการเปลี่ยนแปลงของลิงก์โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ดูแลระบบไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงหรือปรับค่าด้วยมือเมื่อเกิดสายขาด

- ต้นทุนของการเปลี่ยนเส้นทาง (The Cost of Convergence): การเฝ้ามองอินเตอร์เฟสเปลี่ยนผ่านสถานะอย่างช้าๆ จาก Listening ไปยัง Learning ตอกย้ำถึงความเชื่องช้าของโปรโตคอล STP ยุคดั้งเดิม (802.1D) ซึ่งอาจใช้เวลาเดินทางสูงถึง 30–50 วินาที ในการกู้คืนเส้นทาง ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนไปใช้โปรโตคอล Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP / 802.1w) จึงเป็นสิ่งสำคัญวิกฤต เพื่อลดเวลาในการกู้คืนระบบให้เหลือเพียงระดับมิลลิวินาที (Milliseconds)